#include "reg52.h"

#include "intrins.h"

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit RS=P2^0;	//选择是数据还是指令

sbit RW=P2^1;	//选择是读操作还是写操作

sbit E =P2^2;	//使能信号

sbit BF=P0^7;	//忙碌状态标志位

uchar temp;

//************************************************

void delay(uint z)	//大约1ms的延时

{

uchar x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

//************************************************

bit Read_busy_flag()	//读取忙碌标志位

{

bit result;

RS=0;

RW=1;		//进行读操作

E=1;		//允许读数据

_nop_();

result=BF;

E=0;

return result;

}

//************************************************

void Write_instruction(uchar order)

{

while(Read_busy_flag()==1);

RS=0;

RW=0;	//给液晶写入指令

E=0;

_nop_();

P0=order;//将指令写入液晶

_nop_();

E=1;

_nop_();

E=0;	//此时液晶就顺利接收到数据了

}

//************************************************

void Write_data(uchar dat)

{

while(Read_busy_flag()==1);

RS=1;

RW=0;	//给液晶写入数据

E=0;

_nop_();

P0=dat;	//将数据写入液晶

_nop_();

E=1;

_nop_();

E=0;	//此时液晶就顺利接收到数据了

}

//************************************************

void Initialize()	//芯片的初始化过程

{

delay(15);

Write_instruction(0x38);

delay(15);

Write_instruction(0x38);

delay(15);

Write_instruction(0x38);

delay(5);

Write_instruction(0x0f);	//打开显示屏，有光标出现而且光标闪烁

delay(5);

Write_instruction(0x06);   	//写入数据后光标右移，显示屏不移动

delay(5);

Write_instruction(0x01);	//清显示屏

delay(5);

}

//************************************************

void send_back()	//数据返回子程序

{

SBUF=temp;

while(!TI);		//等待数据发送完毕

TI=0;			//将发送标志位清零

}

//************************************************

void main(void)

{

Initialize();

delay(10);

TMOD=0x20; 	//定时器1，工作方式2

TH1 =0xfd;

TL1 =0xfd;	//给定时器1装初值，设定波特率为9600bps

PCON=0x00;	//波特率不进行加倍

SM0 =0;

SM1 =1;		//串行工作方式1

REN =1;		//允许接收数据

ES  =1; 	//打开串口中断4

TR1 =1; 	//启动定时器1

EA  =1; 	//打开总中断

while(1);

}

//************************************************

void UART() interrupt 4		//串行口中断服务程序

{

if(RI==1)	//液晶接收到数据时该位自动置为1。

{

RI=0;

temp=SBUF;

send_back();	//把接收到的数据返回到上位机

if(temp==01)

{

Write_instruction(0x01);	//清显示屏

}

Write_data(temp);	//上位机给液晶写数据

}

}