#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit SCL=P3^4;

sbit SDA=P3^5;

uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};

uchar tt,sec,min,hour;

bit  write_sec=0;

bit  write_min=0;

bit  write_hour=0;

sbit P27=P2^7;

sbit P26=P2^6;

sbit P25=P2^5;

sbit P24=P2^4;

sbit P23=P2^3;

sbit P22=P2^2;

sbit P21=P2^1;

sbit P20=P2^0;

//************************************************

void delay(uchar z)	//大约zms的延时

{

uchar x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

//************************************************

void start()	//启动信号

{

SDA=1;

SCL=1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

SDA=0;		//SCL为高电平期间，SDA的下降沿表示启动信号

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

SCL=0;

}

//************************************************

void stop()		//停止信号

{

SDA=0;

SCL=1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

SDA=1;		//SCL为高电平期间，SDA的上升沿表示启动信号

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

SDA=0;

SCL=0;

}

//************************************************

bit Acknowledge()	//应答信号

{

bit Acknowledge_bit;

SDA=1;

_nop_();

_nop_();

SCL=1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

Acknowledge_bit=SDA;

SCL=0;		//在SCL的下降沿读取应答信号

return Acknowledge_bit;	//返回接收到的应答信号

}

//************************************************

uchar Read_data()	//从24c08中读取一个byte的数据

{

uchar i,byte;

for(i=0;i<8;i++)

{

SCL=1;

byte=(byte<<1)|SDA;

SCL=0;	//在SCL的下降沿读出数据

}

return byte;	//将读取的数据返回

}

//************************************************

void Write_processing(uchar dat)	//写操作的具体过程

{

uchar i;

for(i=0;i<8;i++)

{

SDA=dat&0x80;	//取最高位

_nop_();

SCL=1;

_nop_();

_nop_();

SCL=0;		//在SCL的下降沿写入1bit数据

dat<<=1;	//数据一位一位地写入24c08

}

}

//************************************************

uchar Read_processing()		//读操作的具体过程

{

uchar dat;

start();

Write_processing(0xa1);	//通知24c08将要对其进行读操作

Acknowledge();

dat=Read_data();	//将读取的数据存入dat

stop();

return dat;	//返回读取的数据

}

//************************************************

void Write_add(uchar address, uchar dat)	//对24c08中的指定地址写入数据

{

start();

Write_processing(0xa0);		//通知24c08将要对其进行写操作

Acknowledge();

Write_processing(address);	//指定24c08的写地址

Acknowledge();

Write_processing(dat);		//对上面指定的地址写入数据

Acknowledge();

stop();

delay(3);

}

//************************************************

uchar Read_add(uchar address)	//从24c08中的指定地址读取数据

{

uchar dat;

start();

Write_processing(0xa0);		//通知24c08将要对其进行写操作

Acknowledge();

Write_processing(address);	//指定确切的地址

Acknowledge();

dat=Read_processing();

return dat;		//从指定地址读出数据并返回

}

//************************************************

void display()

{

P0=table[sec%10];	//显示秒钟

P27=0;

delay(5);

P27=1;

P0=table[sec/10];

P26=0;

delay(5);

P26=1;

P0=table[10];

P25=0;

delay(5);

P25=1;

P0=table[min%10];	//显示分钟

P24=0;

delay(5);

P24=1;

P0=table[min/10];

P23=0;

delay(5);

P23=1;

P0=table[10];

P22=0;

delay(5);

P22=1;

P0=table[hour%10];	//显示时钟

P21=0;

delay(5);

P21=1;

P0=table[hour/10];

P20=0;

delay(5);

P20=1;

}

//************************************************

void main(void)

{

TMOD=0x01;

ET0=1;

EA =1;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256; //50ms中断一次,20次即为1s

TR0=1;	//启动定时器

SDA=1;

SCL=1;	//初始时总线处于空闲状态

sec =Read_add(1);	//读出保存的数据赋于sec

min =Read_add(2);	//读出保存的数据赋于min

hour=Read_add(3);	//读出保存的数据赋于hour	即每次上电之后立即从AT24C08中读取数据再赋值

while(1)

{

display();

if(tt==20)	//1秒钟

{

tt=0;

write_sec=1;

sec++;

if(sec==60)	//1分钟

{

sec=0;

write_min=1;

min++;

if(min==60)	//1小时

{

min=0;

write_hour=1;

hour++;

if(hour==24)

{

hour=0;

min=0;

sec=0;

}

}

if(write_hour==1) //判断计时器是否计到一小时

{

write_hour=0; //清零

Write_add(3,hour); //在24c08的地址3中写入数据hour

}

}

if(write_min==1) //判断计时器是否计到一分钟

{

write_min=0; //清零

Write_add(2,min); //在24c08的地址2中写入数据min

}

}

if(write_sec==1) //判断计时器是否计到一秒钟

{

write_sec=0; //清零

Write_add(1,sec); //在24c08的地址1中写入数据sec

}

}

}

//************************************************

void timer0() interrupt 1	//定时器0中断服务程序

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;	//重新装入初值

tt++;

}