单片机指令系统


	寻址方式
	源操作数寻址空间
	指令

	立即数寻址
	程序存储器ROM中
	MOV A，#55H

	直接寻址
	片内RAM低128字节

特殊功能寄存器SFR
	MOV A，55H

	寄存器寻址
	工作寄存器R0～R7

A，B，C，DPTR
	MOV 55H，R3

	寄存器间接寻址
	片内RAM低128字节［@R0，@R1，SP（仅PUSH，POP）］

片外RAM（@R0，@R1，@DPTR）
	MOV A，@R0

MOVX A，@DPTR

	变址寻址
	程序存储器（@A+PC，@A+DPTR）
	MOVC A，A+DPTR

	相对寻址
	程序存储器256字节范围（PC+偏移量）
	SJMP 55H

	位寻址
	片内RAM的20H～2FH字节地址部分特殊功能寄存器
	CLR C

SETB 00H


指令系统

数据传送指令

1.以累加器A为目的操作数的指令（4条，即4种寻址方式）

MOV A，Rn；MOV A，direct；MOV A，@Ri；MOV A，#data

以寄存器Rn为目的操作数的指令

MOV  Rn，A；MOV  Rn，direct；MOV  Rn,#data

以直接地址为目的操作数的指令

MOV direct，A；MOV direct，Rn；MOV direct，direct；MOV direct，@Ri；MOV direct，#data

以间接地址为目的操作数的指令

MOV @Ri，A；MOV @Ri，direct；MOV @Ri，#data

5.16位数据传送指令

MOV DPTR，#data16

查表指令

MOVC A，@A+DPTR；MOVC A，@A+PC

累加器A与片外RAM传送指令

MOVX A，@Ri；MOVX A，@DPTR；MOVX @Ri，A；MOVX @DPTR，A

栈操作指令

PUSH（入栈）指令

PUSH direct

POP（出栈）指令

POP direct

交换指令

字节交换指令

XCH A，Rn；XCH A，direct；XCH A，@Ri

将第二操作数所指定的工作寄存器Rn（R0～R7）内容直接寻址或间接建起的单元内容与累加器A中的内容互换。

半字节交换指令XCHD A，@Ri

算术运算指令

加法类指令

ADD A，Rn；ADD A，direct；ADD A，@Ri；ADD A，#data

带进位加法指令

ADDC A，Rn；ADDC A，direct；ADDC A，@Ri；ADDC A，#data

带借位减法指令

SUBB A，Rn；SUBB A，direct；SUBB A，@Ri；SUBB A，#data

乘法指令

MUL AB

该指令把累加器A和寄存器B中两个8位无符号数相乘，所得16位积的低字节存在A中，高字节存在B中。若乘积大于0FFH，则OV置1；否则清0（即B的内容为0）。CY总是被清0.

除法指令

DIV AB

这条指令的功能是进行A除以B的运算，A和B的内容均为8位无符号整数。 指令操作后，整数商存于A中，余数存于B中，CY和OV均被清0，若原（B）=00H，则结果无法确定，用OV=1表示，而CY仍为0.

加1指令

INC A；INC Rn；INC direct；INC @Ri；INC DPTR

减1指令

DEC A；DEC Rn；DEC direct；DEC @Ri

十进制调整指令

DA A

逻辑操作指令

简单操作指令

累加器A清0指令

CLR A

累加器A取反指令

RL A

累加器A连同进位位循环左移指令

RLC A

累加器A连同进位位循环右移指令

RRC A

累加器半字节交换指令

SWAP  A

逻辑“与”指令

ANL A，Rn；ANL A，direct；ANL A，@Ri；ANL  A，@data；ANL direct，A；ANL direct，#data

逻辑“或”指令

ORL A，Rn；ORL A，direct；ORL A，@Ri；ORL A,#data；ORL direct，A；ORL direct，#data

逻辑“异或”指令

XRL A，Rn；XRL A，direct；XRL A，@Ri；XRL A，#data；XRL direct，A；XRL direct，#data

控制程序转移类指令

无条件转移指令

短转移指令

AJMP addr11

这条指令提供11位地址，可在2K范围内无条件转移到由a10～a0所指出的地址单元中去

长转移指令

LJMP addr16

这条指令可供16位目标，所以程序可转向64K程序存储器地址空间的任何单元。

相对转移（短转移）指令

SJMP rel

指令的操作数是相对地址，rel是一个带符号的偏移字节数（2的补码），其范围为-128～+127（00H～7FH对应表示0～+127，80H～FFH对应表示-128～-1）。负数表示反向转移，正数表示正向转移。该指令为双字节指令，执行时先将PC内容加2，再加相对地址rel，就得到了转移目标地址。

间接转移指令

JMP @A+DPTR

该批令的转移地址由数据指针DPTR折16位数和累加器A的8位数进行无符号数相加形成并直接送入PC。

空操作指令

NOP

无条件转移类指令

判零转移指令

JZ rel；当A不为全0时，程序顺序执行。

JNZ rel；当A为全0时，程序顺序执行。

比较转移指令

CJNE A direct，rel；当（direct=A），则顺序执行，且0
[image: image1.wmf]®

CY，

CJNE A，#data，rel；CJNE Rn，#data，rel；CJNE @Ri，@data，rel

循环转移指令

DJNZ  Rn，rel；DJNZ direct，rel

调用和返回指令

短调用指令

ACALL addr11

长调用指令

LCALL addr11

返回指令

RET；RETI

位操作（布尔处理）类指令

位数据传送指令

MOV C，bit；MOV  bit，C

位修正指令

位清0指令

CLR C ；CLR bit

位置1指令

SETB C；SETB bit

位取反指令

CPLC；CPL bit

位逻辑运算指令

位逻辑“与”指令

ANL C，bit；ANL C，/bit

位逻辑“或”指令

ORL C，bit；ORL C，/bit

位条件转移类指令

JC rel；当C=0时则顺序往下执行；若C=1，则PC+2
[image: image2.wmf]®

PC

JNC rel 

判位变量转移指令

JB bit ，rel；若bit=0则顺序往下执行

JNB bit,rel

判位变量并清0转移指令

JBC bit，rel

I

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

