ZYBO之PS_mio模拟中断

魏如峰

2016年7月5日 23:18:54

版本更新

| 版本号 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.0 | 魏如峰 | 利用mio的gpio模拟中断来控制pl的gpio led亮灭，无按键消抖 |

一、搭建底层硬件

详细请见 sopc gpio操作说明文档

搭建完成的如图

二、sdk程序编写

Sdk使用见gpio那个文档

具体程序下

#include <stdio.h>

#include "xgpio.h"

#include "xgpiops.h"

#include "xparameters.h"

#include "platform.h"

#define btn0 50 // default is 0; interrrupt is 1

//void print(char *str);

int main()

{

int status;

XGpio gpio;

XGpio_Config *gpioptr;

XGpioPs gpiops;

XGpioPs_Config *gpiopsptr;

int i;

int sw = 0;

init_platform();

//initialize pl gpio

gpioptr = XGpio_LookupConfig(XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID);

status = XGpio_CfgInitialize(&gpio, gpioptr,XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR);

if(status == XST_SUCCESS){

printf("Initialize pl gpio is success ! \r\n");

}

else

{

printf("Initialize pl gpio is failure ! \r\n");

}

//initialize ps gpio

gpiopsptr = XGpioPs_LookupConfig(XPAR_PS7_GPIO_0_DEVICE_ID);

status = XGpioPs_CfgInitialize(&gpiops, gpiopsptr,XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR);

if(status == XST_SUCCESS){

printf("Initialize ps gpio is success ! \r\n");

}

else

{

printf("Initialize ps gpio is failure ! \r\n");

}

// set pl and ps gpio dirction

XGpio_SetDataDirection(&gpio, 1, 0);

while (1){

i = XGpioPs_ReadPin(&gpiops,btn0);

if(i == 1)

{

printf("the i is %d \r\n", i);

sw = ! sw;

}

XGpio_DiscreteWrite(&gpio, 1, sw);

// printf("Hello World\n\r");

}

cleanup_platform();

return 0;

}

现象：

刚下载完程序

按了一下按键

按一下亮一下，松开灭，但是按键没有消抖，按下去一亮，松开也不灭，我在想不用延时怎么消除都懂

改天把之前做的ps的can也整理下！